Version: 2022-06-10

FLexible Instruction Set Processor

Flisp Handbok

# Detta häfte utgör den sammanfattande beskrivningen av Flis-processorn. Häftet är indelat i tre delar. Del 1 behandlar assemblerprogrammerarens bild av Flisp, del 2 beskriver detaljer i mikroarkitekturen och del 3 innehåller diverse tabeller.

Del I: Programmerarens bild

Vektorer och minne

Registeruppsättning

Adresseringssätt

Assemblerspråk

Assemblerdirektiv

Instruktionsgrupper

Karta över operationskoder

Instruktionslista (detaljerad beskrivning)

Del II: Mikroarkitekturen

ALU-funktioner

Funktionstabell för ALU

Dataväg, styrenhet och minne

RTN (register transfer notation)

Signaler i fast styrenhet

Signaler för väljarfunktioner

Del III: Övrigt

Villkorstest

ASCII-tabellen

Vektorer och I/O

# $FF		”Reset”, återstart

# $FE	”Trap”, undantag för ej implementerad operationskod

# $FD	”IRQ”, avbrott

# $FC	”I/O” Port för anslutning av perifer enhet

# $FB	”I/O” Port för anslutning av perifer enhet

# Stackens utseende vid "IRQ" eller "Trap"

# Vid "IRQ" pekar PC på den instruktion som skulle ha utförts om inget avbrott signalerats.

# Vid "Exception" pekar PC på instruktionen omedelbart efter den otillåtna operationskoden.

# Registeruppsättning

Det finns 6 register som är direkt åtkomliga för assemblerprogrammeraren.

Ackumulator: Generellt register för aritmetisk-/logik- operationer där resultatet alltid placeras i registret (”ackumuleras”).

Adressregister: Används för adressberäkning.

Programräknare: Innehåller adressen till aktuell instruktion.

Stackpekare: Speciellt register, används implicit av vissa instruktioner.

CC, Flaggregister: Innehåller resultatindikatorer (”flaggor”) från ALU’n och en bit för maskering av avbrott.

# Adresseringssätt

Totalt används 8 distinkta adresseringssätt.

Inherent [ih]

Operanden eller operanderna ges direkt av instruktionen. Ingen extra operandinformation (utöver operationskod) krävs.  Det finns ingen generell RTN-beskrivning för inherent adressering.

Omedelbar (Immediate) [im]

Operanden är kodad tillsammans med operationen.

RTN:		M(PC+1)

Assemblersyntax:	#<DATA>

Absolut (Absolute) [ab]

Operanden finns i minnet. Minnesadressen är kodad tillsammans med operationen.

RTN:		[M(PC+1)]

Assemblersyntax:	<ADRESS>

Relativ [pc]

PC-relativ adressering används av programflödesinstruktioner (”branch on condition”). Adressen till operanden bestäms av en offset till aktuell PC, därav namnet ”Relativ”.

Observera att adressberäkningar som inbegriper PC förutsätter att PC pekar på nästa instruktion

Indirekt stackregister med konstant offset (Indexed) [ns]

Operanden finns i minnet. En konstant n (”offset”) adderas till innehållet i register SP och bildar adressen till operandens plats i minnet.

RTN:		M(SP+n)

Assemblersyntax:	n,SP

Konstanten n (8 bitar) adderas modulo 256 och kan anges med eller utan tecken.

De indexerade adresseringssätten kan också användas tillsammans med något av registren X eller Y. I den följande framställninigen betecknas något X eller Y  med bokstaven R.

Indirekt register med konstant offset (Indexed) [nR]

Operanden finns i minnet. En konstant n (”offset”) adderas till innehållet i register R (X eller Y) och bildar adressen till operandens plats i minnet.

RTN:		M(R+n);

Assemblersyntax:	n,R

Konstanten n (8 bitar) adderas modulo 256 och kan anges med eller utan tecken.

Indirekt register med ackumulator offset (Indexed)[aR]

Operanden finns i minnet. Innehållet i register A adderas till innehållet i register R (X eller Y) och bildar adressen till operandens plats i minnet.

RTN:		M(R+A)

Assemblersyntax:	A,R

Indirekt register med pre/post decrement/increment (Indexed)

Pre auto increment [+R]

RTN:		R+1→R; M(R)

Assemblersyntax:	,+R

Pre auto decrement [–R]

RTN:		R-1→R; M(R)

Assemblersyntax:	,-R

Post auto increment [R+]

RTN:		M(R); R+1→R

Assemblersyntax:	,R+

Post auto decrement [R-]

RTN:		M(R); R-1→R

Assemblersyntax:	,R-

Assemblerspråk

Assemblerspråket består dels av mnemoniska beteckningar för Flisp’s instruktioner och adresseringssätt dels av en uppsättning ”pseudoinstruktioner”, även kallade ”assemblerdirektiv”.

Adresseringssätt

Syntax för att ange specifikt adresseringssätt finns detaljerat beskrivet i föregående avsnitt.

Mnemoniska beteckningar för instruktioner

Se ”Instruktionsuppsättning” eller ”Instruktionslista” nedan.

Prefix för talbaser

Tal givna på decimal form saknar prefix

För att ange tal på binär form används prefixet ’%’

För att ange tal på hexadecimal form används prefixet ’$’

Assemblerdirektiv

Följande tabell listar de vanligaste assemblerdirektiven tillsammans med korta förklaringar:

Följande förkortningar används:

| <Val> | Värde (adress eller data) , kan anges som en konstant med godtycklig talbas (godtyckligt prefix). Kan också anges i form av symbol. |
| --- | --- |
| Sym | ’Sym’ står här för ett godtyckligt (tillåtet) symbolnamn. |
| [Sym] | ’Sym’ kan, men behöver inte anges. Då ’Sym’ anges kommer symbolen att tilldelas värdet hos adressen till den första byten av det reserverade minnet. |

Assemblerdirektiv:

| ORG <Val> | ”ORIGIN”: Anger startadress för påföljande kod/data. Om en symbol används för att ange startadressen måste symbolen vara definierad, dvs inga framåtreferenser är tillåtna här. |
| --- | --- |
| Sym EQU <Val> | ”EQUATE”: Symbolen ’Sym’ representerar värdet <Val>. |
| [Sym] FCB <Val>,<Val>... | ”FORM CONSTANT BYTE”: Skapar en sträng med initierade data i minnet |
| [Sym] FCS ”<ASCII tecken>” | ”FORM CONSTANT STRING": Skapar en sträng med ASCII-tecken i minnet. |
| [Sym] RMB <Val> | ”RESERVE MEMORY BYTES”: Reservera <Val> bytes i minnet. Minnesinnehållet på dessa adresser är odefinierat. |

Instruktionsgrupper

”Load/Store”

LDA, LDX, LDY, LDSP, LEAX, LEAY, LEASP

STA, STX, STY, STSP

”Data movement”

TFR,	EXG

”Program (Flow) control”

JMP, JSR, BRA, BSR, B(condition), RTS, RTI

”Integer arithmetic”

ADDA, ADCA, SUBA, SBCA,

CLRA, CLR, NEGA, NEG,

DECA, DEC, INCA, INC

”Integer test”

CMPA, CMPX, CMPY, CMPSP, BITA, TSTA, TST

”Logical operations”

ANDA, ORA, ANDCC, ORCC,

EORA, COMA, COM

”Shift/rotate”

ASRA, ASR,

LSLA, LSL, LSRA, LSR,

ROLA, ROL, RORA, ROR

”Stack operations”

PSHA, PSHC, PSHX, PSHY, PULA, PULC, PULX, PULY

”Misc.”

NOP

Karta över operationskoder

Anm:

“Blanka” fält utgör ”otillåten operationskod” och föranleder undantagshantering

| 00 2 NOP ih 1 | 10 3 PSHA ih 1 | 20 5 BSR pc 2 | 30 3 STX ab 2 | 40 3 STX ns 2 | 50 3 STX nx 2 | 60 3 STX ax 1 | 70 3 STX ny 2 | 80 3 STX ay 1 | 90 2 LDX im 2 | A0 3 LDX ab 2 | B0 3 LDX ns 2 | C0 3 LDX nx 2 | D0 3 LDX ny 2 | E0 | F0 2 LDA im 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 4 ANDCC im 2 | 11 3 PSHX ih 1 | 21 4 BRA pc 2 | 31 3 STY ab 2 | 41 3 STY ns 2 | 51 3 STY nx 2 | 61 3 STY ax 1 | 71 3 STY ny 2 | 81 3 STY ay 1 | 91 2 LDY im 2 | A1 3 LDY ab 2 | B1 3 LDY ns 2 | C1 3 LDY nx 2 | D1 3 LDY ny 2 | E1 3 STA ab 2 | F1 3 LDA ab 2 |
| 02 4 ORCC im 2 | 12 3 PSHY ih 1 | 22 4 BMI pc 2 | 32 3 STSP ab 2 | 42 3 STSP ns 2 | 52 3 STSP nx 2 | 62 3 STSP ax 1 | 72 3 STSP ny 2 | 82 3 STSP ay 1 | 92 2 LDSP im 2 | A2 3 LDSP ab 2 | B2 3 LDSP ns 2 | C2 3 LDSP nx 2 | D2 3 LDSP ny 2 | E2 3 STA ns 2 | F2 3 LDA ns 2 |
| 03 | 13 3 PSHC ih 1 | 23 4 BPL pc 2 | 33 2 JMP ab 2 | 43 2 RTS ih 1 | 53 4 JMP nx 2 | 63 4 JMP ax 1 | 73 4 JMP ny 2 | 83 4 JMP ay 1 | 93 4 SBCA im 2 | A3 5 SBCA ab 2 | B3 5 SBCA ns 2 | C3 5 SBCA nx 2 | D3 5 SBCA ny 2 | E3 3 STA nx 2 | F3 3 LDA nx 2 |
| 04 | 14 3 PULA ih 1 | 24 4 BEQ pc 2 | 34 4 JSR ab 2 | 44 6 RTI ih 1 | 54 5 JSR nx 2 | 64 5 JSR ax 1 | 74 5 JSR ny 2 | 84 5 JSR ay 1 | 94 4 SUBA im 2 | A4 5 SUBA ab 2 | B4 5 SUBA ns 2 | C4 5 SUBA nx 2 | D4 5 SUBA ny 2 | E4 3 STA ax 1 | F4 3 LDA ax 1 |
| 05 3 CLRA ih 1 | 15 3 PULX ih 1 | 25 4 BNE pc 2 | 35 3 CLR ab 2 | 45 3 CLR ns 2 | 55 3 CLR nx 2 | 65 3 CLR ax 1 | 75 3 CLR ny 2 | 85 3 CLR ay 1 | 95 4 ADCA im 2 | A5 5 ADCA ab 2 | B5 5 ADCA ns 2 | C5 x ADCA nx 2 | D5 5 ADCA ny 2 | E5 4 STA x+ 1 | F5 4 LDA x+ 1 |
| 06 3 NEGA ih 1 | 16 3 PULY ih 1 | 26 4 BVS pc 2 | 36 4 NEG ab 2 | 46 4 NEG ns 2 | 56 4 NEG nx 2 | 66 4 NEG ax 1 | 76 4 NEG ny 2 | 86 4 NEG ay 1 | 96 4 ADDA im 2 | A6 5 ADDA ab 2 | B6 5 ADDA ns 2 | C6 5 ADDA nx 2 | D6 5 ADDA ny 2 | E6 4 STA x- 1 | F6 4 LDA x- 1 |
| 07 3 INCA ih 1 | 17 3 PULC ih 1 | 27 4 BVC pc 2 | 37 4 INC ab 2 | 47 4 INC ns 2 | 57 4 INC nx 2 | 67 4 INC ax 1 | 77 4 INC ny 2 | 87 4 INC ay 1 | 97 3 CMPA im 2 | A7 4 CMPA ab 2 | B7 4 CMPA ns 2 | C7 4 CMPA nx 2 | D7 4 CMPA ny 2 | E7 4 STA +x 1 | F7 4 LDA +x 1 |
| 08 3 DECA ih 1 | 18 2 TFR A,C ih 1 | 28 4 BCS pc 2 | 38 4 DEC ab 2 | 48 4 DEC ns 2 | 58 4 DEC nx 2 | 68 4 DEC ax 1 | 78 4 DEC ny 2 | 88 4 DEC ay 1 | 98 3 BITA im 2 | A8 4 BITA ab 2 | B8 4 BITA ns 2 | C8 4 BITA nx 2 | D8 4 BITA ny 2 | E8 4 STA -x 1 | F8 4 LDA -x 1 |
| 09 2 TSTA ih 1 | 19 2 TFR C,A ih 1 | 29 4 BCC pc 2 | 39 3 TST ab 2 | 49 3 TST ns 2 | 59 3 TST nx 2 | 69 3 TST ax 1 | 79 3 TST ny 2 | 89 3 TST ay 1 | 99 4 ANDA im 2 | A9 5 ANDA ab 2 | B9 5 ANDA ns 2 | C9 5 ANDA nx 2 | D9 5 ANDA ny 2 | E9 3 STA ny 2 | F9 3 LDA ny 2 |
| 0A 3 COMA ih 1 | 1A 2 TFR X,Y ih 1 | 2A 4 BHI pc 2 | 3A 4 COM ab 2 | 4A 4 COM ns 2 | 5A 4 COM nx 2 | 6A 4 COM ax 1 | 7A 4 COM ny 2 | 8A 4 COM ay 1 | 9A 4 ORA im 2 | AA 5 ORA ab 2 | BA 5 ORA ns 2 | CA 5 ORA nx 2 | DA 5 ORA ny 2 | EA 3 STA ay 1 | FA 3 LDA ay 1 |
| 0B 3 LSLA ih 1 | 1B 2 TFR Y,X ih 1 | 2B 4 BLS pc 2 | 3B 4 LSL ab 2 | 4B 4 LSL ns 2 | 5B 4 LSL nx 2 | 6B 4 LSL ax 1 | 7B 4 LSL ny 2 | 8B 4 LSL ay 1 | 9B 4 EORA im 2 | AB 5 EORA ab 2 | BB 5 EORA ns 2 | CB 5 EORA nx 2 | DB 5 EORA ny 2 | EB 4 STA y+ 1 | FB 4 LDA y+ 1 |
| 0C 3 LSRA ih 1 | 1C 2 TFR X,S ih 1 | 2C 4 BGT pc 2 | 3C 4 LSR ab 2 | 4C 4 LSR ns 2 | 5C 4 LSR nx 2 | 6C 4 LSR ax 1 | 7C 4 LSR ny 2 | 8C 4 LSR ay 1 | 9C 3 CMPX im 2 | AC 4 CMPX ab 2 | BC 4 CMPX ns 2 | CC 4 LEAX nx 2 | DC 4 LEAX ns 2 | EC 4 STA y- 1 | FC 4 LDA y- 1 |
| 0D 3 ROLA ih 1 | 1D 2 TFR S,X ih 1 | 2D 4 BGE pc 2 | 3D 4 ROL ab 2 | 4D 4 ROL ns 2 | 5D 4 ROL nx 2 | 6D 4 ROL ax 1 | 7D 4 ROL ny 2 | 8D 4 ROL ay 1 | 9D 3 CMPY im 2 | AD 4 CMPY ab 2 | BD 4 CMPY ns 2 | CD 4 LEAY ny 2 | DD 4 LEAY ns 2 | ED 4 STA +y 1 | FD 4 LDA +y 1 |
| 0E 3 RORA ih 1 | 1E 2 TFR Y,S ih 1 | 2E 4 BLE pc 2 | 3E 4 ROR ab 2 | 4E 4 ROR ns 2 | 5E 4 ROR nx 2 | 6E 4 ROR ax 1 | 7E 4 ROR ny 2 | 8E 4 ROR ay 1 | 9E 3 CMPSP im 2 | AE 4 CMPSP ab 2 | BE 4 LEASP ns 2 | CE 4 LEASP nx 2 | DE 4 LEASP ny 2 | EE 4 STA -y 1 | FE 4 LDA -y 1 |
| 0F 3 ASRA ih 1 | 1F 2 TFR S,Y ih 1 | 2F 4 BLT pc 2 | 3F 4 ASR ab 2 | 4F 4 ASR ns 2 | 5F 4 ASR nx 2 | 6F 4 ASR ax 1 | 7F 4 ASR ny 2 | 8F 4 ASR ay 1 | 9F 4 EXG A,C ih 1 | AF 4 EXG X,Y ih 1 | BF 4 EXG X,S ih 1 | CF 4 EXG Y,S ih 1 | DF | EF | FF |

Detaljerad beskrivning av FLIS-processorns instruktioner

| Instruktion/Variant |  |
| --- | --- |
| Här anges instruktionens mnemonics med assemblersyntax för de tillgängliga adresseringssätten. |  |
| Adressering |  |
| OP | Operationskod för instruktion, hexadecimal form |
| # | Antal bytes i instruktionen |
| ~ | Antal klockcykler som krävs för att utföra en instruktion |
| Operationsbeskrivningar (RTN, register transfer notation) |  |
| n | Konstant uttryckt i talbas 10 |
| Nr | Konstanten N uttryckt i talbasen r. |
| EA | Effektiv adress |
| Opr | Operand, data på effektiv adress |
| M(Adr) | Minnesinnehåll på adressen ”Adr” |
| → | Kopiering |
| Följande symboler är beteckningar som reserverats för register |  |
| A | Ackumulator A |
| X | Adressregister X |
| Y | Adressregister Y |
| CC | Flaggregister (Condition Codes Register) |
| PC | Programräknare (Program Counter) |
| SP | Stackpekare (Stack Pointer) |
| Följande symboler är beteckningar som reserverats för för villkorsindikatorer (flaggor). |  |
| N | Teckenflaggan ("Negative") |
| Z | Nollflaggan ("Zero") |
| V | Overflowflaggan |
| C | Carryflaggan |
| Operatorer |  |
| + | Addition |
| - | Subtraktion |
|  | Logiskt ”OCH” (AND) |
|  | Logiskt ”ELLER” (OR) |
|  | Logiskt ”EXKLUSIVT ELLER” (XOR) |
| Opr<<d | ”Opr” skiftas vänster. Biten d skiftas in i den minst signifikanta positionen. |
| d>>Opr | ”Opr” skiftas höger. Biten d skiftas in i den mest signifikanta positionen. |
| Opr’ | Bitvis komplementering av operanden ”Opr” |
| Flaggor |  |
| - | Statusbiten påverkas ej vid operationen |
| 0 | Statusbiten nollställs vid operationen |
| 1 | Statusbiten ettställs vid operationen |
| Δ | Statusbiten nollställs/ettställs av operationens resultat |
| ? | Odefinierat värde. Anger att en flagga får ett slumpartat värde efter operationen |
| ! | Statusbiten används för speciellt syfte |

ADCA		Add data with carry into register A

| RTN: | A + Opr + C ® A |
| --- | --- |
| Flaggor: | N: Ettställs om resultatets teckenbit (bit 7) får värdet 1 vid additionen Z: Ettställs om samtliga åtta bitar i resultatet blir noll vid additionen V: Ettställs om 2-komplements-overflow inträffar vid additionen C: Ettställs om summan vid additionen ej ryms i åtta bitar |
| Beskrivning: | Utför åttabitars addition av dataordet i minnet och innehållet i register A. Resultatets åtta minst signifikanta bitar placeras i register A. Den nionde biten (mest signifikant) placeras i C- biten (C-flaggan) i CC-registret. Det gamla värdet på C-biten i flaggregistret används som minnessiffra i minst signifikant position (minnessiffra in) vid additionen |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD with Carry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| ADCA #Data | Immediate | 95 | 2 | 4 | A + Data+C ® A | Δ | Δ | Δ | Δ |
| ADCA Adr | Absolute | A5 | 2 | 5 | A + M(Adr)+C ® A |  |  |  |  |
| ADCA n,SP | Indexed | B5 | 2 | 5 | A + M(n+SP) + C ® A |  |  |  |  |
| ADCA n,X | Indexed | C5 | 2 | 5 | A + M(n+X) + C ® A |  |  |  |  |
| ADCA n,Y | Indexed | D5 | 2 | 5 | A + M(n+Y) + C ® A |  |  |  |  |

ADDA		Add data into register A

| RTN | A + Opr ® A |
| --- | --- |
| Flaggor | N: Ettställs om resultatets teckenbit (bit 7) får värdet 1 vid additionen Z: Ettställs om samtliga åtta bitar i resultatet blir noll vid additionen V: Ettställs om overflow vid 2-komplementsrepresentation inträffar vid additionen C: Ettställs om summan vid additionen ej ryms i åtta bitar, dvs blir större än eller lika med 256 |
| Beskrivning | Utför åttabitars addition av dataordet i minnet och innehållet i register A. Resultatets åtta minst signifikanta bitar placeras i register A. Den nionde biten (mest signifikant) placeras i C- biten (C-flaggan) i CC-registret |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| ADDA #Data | Immediate | 96 | 2 | 4 | A + Data ® A | Δ | Δ | Δ | Δ |
| ADDA Adr | Absolute | A6 | 2 | 5 | A + M(Adr) ® A |  |  |  |  |
| ADDA n,SP | Indexed | B6 | 2 | 5 | A + M(n+SP) ® A |  |  |  |  |
| ADDA n,X | Indexed | C6 | 2 | 5 | A + M(n+X) ® A |  |  |  |  |
| ADDA n,Y | Indexed | D6 | 2 | 5 | A + M(n+Y) ® A |  |  |  |  |

ANDA			Logical AND data into register A

| RTN | A  Opr ® A |
| --- | --- |
| Flaggor | N: Ettställs om resultatets teckenbit (bit 7) får värdet 1. Z: Ettställs om samtliga åtta bitar i resultatet blir noll. V: Nollställs. C: Påverkas ej |
| Beskrivning | Utför bitvis AND-operation mellan dataordet i minnet och innehållet i register A. Resultatet placeras i register A. |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| ANDA #Data | Immediate | 99 | 2 | 4 | A  Data ® A | Δ | Δ | 0 | - |
| ANDA Adr | Absolute | A9 | 2 | 5 | A  M(Adr) ® A |  |  |  |  |
| ANDA n,SP | Indexed | B9 | 2 | 5 | A  M(n+SP) ® A |  |  |  |  |
| ANDA n,X | Indexed | C9 | 2 | 5 | A  M(n+X) ® A |  |  |  |  |
| ANDA n,Y | Indexed | D9 | 2 | 5 | A  M(n+Y) ® A |  |  |  |  |

ANDCC		Logical AND data into register CC

| RTN | CC  Data ® CC |
| --- | --- |
| Flaggor | Flaggorna nollställs i de positioner där CC eller Data innehåller någon nolla. |
| Beskrivning | Utför bitvis AND-operation mellan innehållet i flaggregistret (CC) och dataordet. Resultatet placeras i flaggregistret |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDCC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metod | OP | # | ~ |  | I | N | Z | V | C |
| ANDCC #Data | Immediate | 01 | 2 | 4 | CC  Data ® CC | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |

ASL				Arithmetic shift left

| RTN | A <<1 ® A eller M(EA) <<1 ® M(EA) |
| --- | --- |
| Flaggor | N: Kopia av bit 7 efter skiftet. Z: Ettställs om samtliga åtta bitar i resultatet blir noll. V: Ettställs om C och bit 7 är olika efter operationen, dvs overflow vid 2-komplements-representation inträffar. C: bit 7 före skiftet blir ny carrybit efter skiftet. |
| Beskrivning | Skiftar operanden ett steg till vänster, dvs. multiplicerar ett tal med eller utan inbyggt tecken med 2. Instruktionen är identisk med LSL. |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| ASLA | Inherent | 0B | 1 | 3 | A<<1 ® A | Δ | Δ | Δ | Δ |
| ASL Adr | Absolute | 3B | 2 | 4 | M(Adr)<<1 ® M(Adr) |  |  |  |  |
| ASL n,SP | Indexed | 4B | 2 | 4 | M(n+SP)<<1 ® M(n+SP) |  |  |  |  |
| ASL n,X | Indexed | 5B | 2 | 4 | M(n+X)<<1 ® M(n+X) |  |  |  |  |
| ASL A,X | Indexed | 6B | 1 | 4 | M(A+X)<<1 ® M(A+X) |  |  |  |  |
| ASL n,Y | Indexed | 7B | 2 | 4 | M(n+Y)<<1 ® M(n+Y) |  |  |  |  |
| ASL A,Y | Indexed | 8B | 1 | 4 | M(A+Y)<<1 ® M(A+Y) |  |  |  |  |

ASR				Arithmetic shift right

| RTN | A >>1 ® A eller M >>1 ® M |
| --- | --- |
| Flaggor | N: Ettställs om resultatets teckenbit (bit 7) får värdet 1. Z: Ettställs om samtliga åtta bitar i resultatet blir noll. V: Nollställs. C: bit 0 före skiftet blir ny carrybit efter skiftet. |
| Beskrivning | Skiftar operanden ett steg till höger, dvs. dividerar tal med inbyggt tecken med 2 |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| ASRA | Inherent | 0F | 1 | 3 | A>>1 ® A | Δ | Δ | 0 | Δ |
| ASR Adr | Absolute | 3F | 2 |  | M(Adr)>>1 ® M(Adr) |  |  |  |  |
| ASR n,SP | Indexed | 4F | 2 |  | M(n+SP)>>1®M(n+SP) |  |  |  |  |
| ASR n,X | Indexed | 5F | 2 |  | M(n+X)>>1 ® M(n+X) |  |  |  |  |
| ASR A,X | Indexed | 6F | 1 |  | M(A+X)>>1 ® M(A+X) |  |  |  |  |
| ASR n,Y | Indexed | 7F | 2 |  | M(n+Y)>>1 ® M(n+Y) |  |  |  |  |
| ASR A,Y | Indexed | 8F | 1 |  | M(A+Y)>>1 ® M(A+Y) |  |  |  |  |

BCC				Branch on carry clear		( = BHS)

| RTN | If C = 0: PC+Offset ® PC |
| --- | --- |
| Flaggor | Påverkas ej |
| Beskrivning | Testar C-flaggans värde. Om C=0 utförs ett hopp till adressen ADRESS = PC+Offset. Offset räknas från adressen efter branchinstruktionen, dvs vid uträkningen av hoppadressen pekar PC på operationskoden direkt efter branchinstruktionen i minnet. Om C=1 utförs inget hopp. Nästa instruktion blir i så fall den direkt efter branchinstruktionen i minnet. |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BCC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| BCC Adr | Relativ | 29 | 2 | 4 | If C=0: PC+Offset ® PC | - | - | - | - |

BCS				Branch on carry set		( = BLO)

| RTN | If C = 1: PC+Offset ® PC |
| --- | --- |
| Flaggor | Påverkas ej |
| Beskrivning | Testar C-flaggans värde. Om C=1 utförs ett hopp till adressen ADRESS = PC+Offset. Offset räknas från adressen efter branchinstruktionen, dvs vid uträkningen av hoppadressen pekar PC på operationskoden direkt efter branchinstruktionen i minnet. Om C=0 utförs inget hopp. Nästa instruktion blir i så fall den direkt efter branchinstruktionen i minnet. |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| BCS Adr | Relativ | 28 | 2 | 4 | If (C = 1) PC+Offset ® PC | - | - | - | - |

BEQ				Branch on equal to zero

| RTN | If Z = 1: PC+Offset ® PC |
| --- | --- |
| Flaggor | Påverkas ej |
| Beskrivning | Testar Z-flaggans värde. Om Z=1 utförs ett hopp till adressen ADRESS = PC+Offset. Offset räknas från adressen efter branchinstruktionen, dvs vid uträkningen av hoppadressen pekar PC på operationskoden direkt efter branchinstruktionen i minnet. Om Z=0 utförs inget hopp. Nästa instruktion blir i så fall den direkt efter branchinstruktionen i minnet. |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BEQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| BEQ Adr | Relativ | 24 | 2 | 4 | If (Z = 1) PC+Offset ® PC | - | - | - | - |

BGE				Branch on greater than or equal to zero

| RTN | If NÅV = 0: PC+Offset ® PC |
| --- | --- |
| Flaggor | Påverkas ej |
| Beskrivning | Testar värdet hos Booleska uttrycket NÅV. Om NÅV =0 utförs ett hopp till adressen ADRESS = PC+Offset. Offset räknas från adressen efter branchinstruktionen, dvs vid uträkningen av hoppadressen pekar PC på operationskoden direkt efter branchinstruktionen i minnet. Om NÅV =1 utförs inget hopp. Nästa instruktion blir i så fall den direkt efter branchinstruktionen i minnet. |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| BGE Adr | Relativ | 2D | 2 | 4 | If ((NÅV) = 0) PC+Offset ® PC | - | - | - | - |

BGT				Branch on greater than zero

| RTN | If (NÅV)+Z = 0: PC+Offset ® PC |
| --- | --- |
| Flaggor | Påverkas ej |
| Beskrivning | Testar värdet hos Booleska uttrycket (NÅV)+Z. Om (NÅV)+Z = 0 utförs ett hopp till adressen ADRESS = PC+Offset. Offset räknas från adressen efter branchinstruktionen, dvs vid uträkningen av hoppadressen pekar PC på operationskoden direkt efter branchinstruktionen i minnet. Om (NÅV)+Z =1 utförs inget hopp. Nästa instruktion blir i så fall den direkt efter branchinstruktionen i minnet. |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BGT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| BGT Adr | Relativ | 2C | 2 | 4 | If ((NÅV) + Z = 0) PC+Offset ® PC | - | - | - | - |

BHI				Branch if higher than zero

| RTN | If C+Z = 0: PC+Offset ® PC |
| --- | --- |
| Flaggor | Påverkas ej |
| Beskrivning | Beskrivning: Testar värdet hos Booleska uttrycket C+Z. Om C+Z = 0 utförs ett hopp till adressen ADRESS = PC+Offset. Offset räknas från adressen efter branchinstruktionen, dvs vid uträkningen av hoppadressen pekar PC på operationskoden direkt efter branchinstruktionen i minnet. Om C+Z = 1 utförs inget hopp. Nästa instruktion blir i så fall den direkt efter branchinstruktionen i minnet. |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BHI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| BHI Adr | Relativ | 2A | 2 | 4 | If (C+Z = 0): PC+Offset ® PC | - | - | - | - |

BITA				Bit test register A

| RTN: | A  Opr |
| --- | --- |
| Flaggor: | N: Ettställs om resultatets teckenbit (bit 7) får värdet 1. Z: Ettställs om samtliga åtta bitar i resultatet blir noll. V: Nollställs. C: Påverkas ej |
| Beskrivning: | Utför bitvis AND-operation mellan dataordet i minnet och innehållet i register A. Resultatet lagras ej, utan påverkar endast flaggorna |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BITA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| BITA #Data | Immediate | 98 | 2 | 3 | A  Data | Δ | Δ | 0 | - |
| BITA Adr | Absolute | A8 | 2 | 4 | A  M(Adr) |  |  |  |  |
| BITA n,SP | Indexed | B8 | 2 | 4 | A  M(n+SP) |  |  |  |  |
| BITA n,X | Indexed | C8 | 2 | 4 | A  M(n+X) |  |  |  |  |
| BITA n,Y | Indexed | D8 | 2 | 4 | A  M(n+Y) |  |  |  |  |

BLE				Branch on less than or equal to zero

| RTN | If (NÅV)+Z = 1: PC+Offset ® PC |
| --- | --- |
| Flaggor | Påverkas ej |
| Beskrivning | Testar värdet hos Booleska uttrycket (NÅV)+Z. Om (NÅV)+Z = 1 utförs ett hopp till adressen ADRESS = PC+Offset. Offset räknas från adressen efter branchinstruktionen, dvs vid uträkningen av hoppadressen pekar PC på operationskoden direkt efter branchinstruktionen i minnet. Om (NÅV)+Z = 0 utförs inget hopp. Nästa instruktion blir i så fall den direkt efter branchinstruktionen i minnet. |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| BLE Adr | Relativ | 2E | 2 | 4 | If (NÅV) + Z = 1: PC+Offset ® PC | - | - | - | - |

BLS				Branch on lower or same

| RTN | If C+Z = 1: PC+Offset ® PC |
| --- | --- |
| Flaggor | Påverkas ej |
| Beskrivning | Testar värdet hos Booleska uttrycket C+Z. Om C+Z = 1 utförs ett hopp till adressen ADRESS = PC+Offset. Offset räknas från adressen efter branchinstruktionen, dvs vid uträkningen av hoppadressen pekar PC på operationskoden direkt efter branchinstruktionen i minnet. Om C+Z = 0 utförs inget hopp. Nästa instruktion blir i så fall den direkt efter branchinstruktionen i minnet. |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| BLS Adr | Relativ | 2B | 2 | 4 | If C+Z = 1: PC+Offset ® PC | - | - | - | - |

BLT				Branch on less than zero

| RTN | If NÅV = 1: PC+Offset ® PC |
| --- | --- |
| Flaggor | Påverkas ej |
| Beskrivning | Testar värdet hos Booleska uttrycket NÅV. Om NÅV = 1 utförs ett hopp till adressen ADRESS = PC+Offset. Offset räknas från adressen efter branchinstruktionen, dvs vid uträkningen av hoppadressen pekar PC på operationskoden direkt efter branchinstruktionen i minnetOm NÅV = 0 utförs inget hopp. Nästa instruktion blir i så fall den direkt efter branchinstruktionen i minnet. |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| BLT Adr | Relativ | 2F | 2 | 4 | If (NÅV) = 1: PC+Offset ® PC | - | - | - | - |

BMI				Branch on minus

| RTN | If N = 1: PC+Offset ® PC |
| --- | --- |
| Flaggor | Påverkas ej |
| Beskrivning | Testar N-flaggans värde. Om N=1 utförs ett hopp till adressen ADRESS = PC+Offset. Offset räknas från adressen efter branchinstruktionen, dvs vid uträkningen av hoppadressen pekar PC på operationskoden direkt efter branchinstruktionen i minnet. Om N=0 utförs inget hopp. Nästa instruktion blir i så fall den direkt efter branchinstruktionen i minnet. |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| BMI Adr | Relativ | 22 | 2 | 4 | If N = 1: PC+Offset ® PC | - | - | - | - |

BNE			Branch if not equal to zero

| RTN | If Z = 0: PC+Offset ® PC |
| --- | --- |
| Flaggor | Påverkas ej |
| Beskrivning | Testar Z-flaggans värde. Om Z=0 utförs ett hopp till adressen ADRESS = PC+Offset. Offset räknas från adressen efter branchinstruktionen, dvs vid uträkningen av hoppadressen pekar PC på operationskoden direkt efter branchinstruktionen i minnet. Om Z=1 utförs inget hopp. Nästa instruktion blir i så fall den direkt efter branchinstruktionen i minnet. |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| BNE Adr | Relativ | 25 | 2 | 4 | If (Z = 0) PC+Offset ® PC | - | - | - | - |

BPL				Branch on plus

| RTN | If N = 0: PC+Offset ® PC |
| --- | --- |
| Flaggor | Påverkas ej |
| Beskrivning | Testar N-flaggans värde. Om N=0 utförs ett hopp till adressen ADRESS = PC+Offset. Offset räknas från adressen efter branchinstruktionen, dvs vid uträkningen av hoppadressen pekar PC på operationskoden direkt efter branchinstruktionen i minnet. Om N=1 utförs inget hopp. Nästa instruktion blir i så fall den direkt efter branchinstruktionen i minnet |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| BPL Adr | Relativ | 23 | 2 | 4 | If N = 0: PC+Offset ® PC | - | - | - | - |

BRA				Branch always

| RTN | PC+Offset ® PC |
| --- | --- |
| Flaggor | Påverkas ej |
| Beskrivning | Ett hopp utförs till adressen ADRESS = PC+Offset. Offset räknas från adressen efter branchinstruktionen, dvs vid uträkning av destinationsadressen pekar PC på operationskoden som (eventuellt) finns direkt efter branchinstruktionen i minnet |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| BRA Adr | Relativ | 21 | 2 | 4 | PC+Offset ® PC | - | - | - | - |

BSR				Branch to subroutine

| RTN | SP–1 ® SP PC ® M(SP) PC+Offset ® PC |
| --- | --- |
| Flaggor | Påverkas ej |
| Beskrivning | PC-värdet (återhoppsadressen) skrivs först på stacken. Ett hopp utförs sedan till adressen ADRESS = PC+Offset. Offset räknas från adressen efter BSR-instruktionen, dvs vid uträkningen av hopp-adressen pekar PC på operationskoden direkt efter BSR-instruktionen (= återhoppsadressen) |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BSR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| BSR Adr | Relativ | 20 | 2 | 5 | SP–1 ® SP PC ® M(SP) PC+Offset ® PC | - | - | - | - |

BVC				Branch if no overflow

| RTN | If V = 0: PC+Offset ® PC |
| --- | --- |
| Flaggor | Påverkas ej |
| Beskrivning | Testar V-flaggans värde. Om V=0 utförs ett hopp till adressen ADRESS = PC+Offset. Offset räknas från adressen efter branchinstruktionen, dvs vid uträkningen av hoppadressen pekar PC på operationskoden direkt efter branchinstruktionen i minnet. Om V=1 utförs inget hopp. Nästa instruktion blir i så fall den direkt efter branchinstruktionen i minnet |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| BVC Adr | Relativ | 27 | 2 | 4 | If V = 0: PC+Offset ® PC | - | - | - | - |

BVS				Branch if overflow

| RTN | If V = 1: PC+Offset ® PC |
| --- | --- |
| Flaggor | Påverkas ej |
| Beskrivning | Testar V-flaggans värde. Om V=1 utförs ett hopp till adressen Adr = PC+Offset. Offset räknas från adressen efter branchinstruktionen, dvs vid uträkningen av hoppadressen pekar PC på operations-koden direkt efter branchinstruktionen i minnet. Om V=0 utförs inget hopp. Nästa instruktion blir i så fall den direkt efter branchinstruktionen i minnet |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BVS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| BVS Adr | Relativ | 26 | 2 | 4 | If V = 1: PC+Offset ® PC | - | - | - | - |

CLR				Clear register or memory

| RTN | 0 ® A, eller 0 ® M |
| --- | --- |
| Flaggor | N: Nollställs. Z: Ettställs. V: Nollställs C: Nollställs |
| Beskrivning | Beskrivning: Register A eller innehållet på minnesadress nollställs. |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| CLRA | Inherent | 05 | 1 | 3 | 0 ® A | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CLR Adr | Absolute | 35 | 2 | 3 | 0 ® M(Adr) |  |  |  |  |
| CLR n,SP | Indexed | 45 | 2 | 3 | 0 ® M(n+SP) |  |  |  |  |
| CLR n,X | Indexed | 55 | 2 | 3 | 0 ® M(n+X) |  |  |  |  |
| CLR A,X | Indexed | 65 | 1 | 3 | 0 ® M(A+X) |  |  |  |  |
| CLR n,Y | Indexed | 75 | 2 | 3 | 0 ® M(n+Y) |  |  |  |  |
| CLR A,Y | Indexed | 85 | 1 | 3 | 0 ® M(A+Y) |  |  |  |  |

CMP				Compare register and data

| RTN | R - Opr där R = A, X, Y eller SP |
| --- | --- |
| Flaggor | N: Får värdet hos skillnadens teckenbit (bit 7). Z: Ettställs om skillnaden blir noll. V: Ettställs om 2-komplementoverflow uppstår vid subtraktionen C: Ettställs om en lånesiffra = 1 ("borrow") uppstår från bitpositionen längst till vänster vid subtraktionen. |
| Beskrivning | Operanden subtraheras från innehållet i det angivna registret. Skillnaden lagras ej, utan påverkar endast flaggorna. |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| CMPA #Data | Immediate | 97 | 2 | 3 | A – Data | Δ | Δ | Δ | Δ |
| CMPA Adr | Absolute | A7 | 2 | 4 | A – M(Adr) |  |  |  |  |
| CMPA n,SP | Indexed | B7 | 2 | 4 | A – M(n+SP) |  |  |  |  |
| CMPA n,X | Indexed | C7 | 2 | 4 | A – M(n+X) |  |  |  |  |
| CMPA n,Y | Indexed | D7 | 2 | 4 | A – M(n+Y) |  |  |  |  |
| CMPX #Data | Immediate | 9C | 2 | 3 | X – Data |  |  |  |  |
| CMPX Adr | Absolute | AC | 2 | 4 | X – M(Adr) |  |  |  |  |
| CMPX n,SP | Indexed | BC | 2 | 4 | X – M(n+SP) |  |  |  |  |
| CMPY #Data | Immediate | 9D | 2 | 3 | Y – Data |  |  |  |  |
| CMPY Adr | Absolute | AD | 2 | 4 | Y – M(Adr) |  |  |  |  |
| CMPY n,SP | Indexed | BD | 2 | 4 | Y – M(n+SP) |  |  |  |  |
| CMPSP #Data | Immediate | 9E | 2 | 3 | SP – Data |  |  |  |  |
| CMPSP Adr | Absolute | AE | 2 | 4 | SP – M(Adr) |  |  |  |  |

COM				Complement register or memory

| RTN | R' ® R eller M' ® M |
| --- | --- |
| Flaggor | N: Ettställs om resultatets teckenbit (bit 7) får värdet 1. Z: Ettställs om samtliga åtta bitar i resultatet blir noll. V: Nollställs. C: Påverkas ej |
| Beskrivning | Operandens bitar inverteras |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| COMA | Inherent | 0A | 1 | 3 | A' ® A | Δ | Δ | 0 | - |
| COM Adr | Absolute | 3A | 2 | 4 | M(Adr) ' ® M(Adr) |  |  |  |  |
| COM n,SP | Indexed | 4A | 2 | 4 | M(n+SP) ' ® M(n+SP) |  |  |  |  |
| COM n,X | Indexed | 5A | 2 | 4 | M(n+X) ' ® M(n+X) |  |  |  |  |
| COM A,X | Indexed | 6A | 1 | 4 | M(A+X) ' ® M(A+X) |  |  |  |  |
| COM n,Y | Indexed | 7A | 2 | 4 | M(n+Y) ' ® M(n+Y) |  |  |  |  |
| COM A,Y | Indexed | 8A | 1 | 4 | M(A+Y) ' ® M(A+Y) |  |  |  |  |

DEC				Decrement register or memory

| RTN | R - 1 ® R eller M - 1 ® M |
| --- | --- |
| Flaggor | N: Ettställs om resultatets teckenbit (bit 7) får värdet 1 Z: Ettställs om samtliga åtta bitar i resultatet blir noll V: Ettställs om 2-komplementoverflow uppstår C: Påverkas ej |
| Beskrivning | Subtraherar 1 från operanden |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| DECA | Inherent | 08 | 1 | 3 | A–1®A | Δ | Δ | Δ | - |
| DEC Adr | Absolute | 38 | 2 | 4 | M(Adr) –1 ® M(Adr) |  |  |  |  |
| DEC n,SP | Indexed | 48 | 2 | 4 | M(n+SP) –1 ® M(n+SP) |  |  |  |  |
| DEC n,X | Indexed | 58 | 2 | 4 | M(n+X) –1 ® M(n+X) |  |  |  |  |
| DEC A,X | Indexed | 68 | 1 | 4 | M(A+X) –1 ® M(A+X) |  |  |  |  |
| DEC n,Y | Indexed | 78 | 2 | 4 | M(n+Y) –1 ® M(n+Y) |  |  |  |  |
| DEC A,Y | Indexed | 88 | 1 | 4 | M(A+Y) –1 ® M(A+Y) |  |  |  |  |

EOR				Exclusive-OR register A

| RTN | A  M ® A |
| --- | --- |
| Flaggor | N: Ettställs om resultatets teckenbit (bit 7) får värdet 1. Z: Ettställs om samtliga åtta bitar i resultatet blir noll. V: Nollställs. C: Påverkas ej. |
| Beskrivning | Utför bitvis XOR-operation mellan dataordet i minnet och innehållet i register A. Resultatet placeras i register A. |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| EORA #Data | Immediate | 9B | 2 | 4 | AData ® A | Δ | Δ | 0 | - |
| EORA Adr | Absolute | AB | 2 | 5 | AM(Adr) ® A |  |  |  |  |
| EORA n,SP | Indexed | BB | 2 | 5 | AM(n+SP) ® A |  |  |  |  |
| EORA n,X | Indexed | CB | 2 | 5 | AM(n+X) ® A |  |  |  |  |
| EORA n,Y | Indexed | DB | 2 | 5 | AM(n+Y) ® A |  |  |  |  |

EXG			Exchange register contents

| RTN | R1 « R2 |
| --- | --- |
| Flaggor | Påverkas endast om CC-registret är det ena registret som används |
| Beskrivning | Data skiftas mellan angivna register |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| EXG A,CC | Inherent | 9F | 1 | 4 | A « CC |  |  |  |  |
| EXG X,Y | Inherent | AF | 1 | 4 | X « Y | - | - | - | - |
| EXG X,SP | Inherent | BF | 1 | 4 | X « SP | - | - | - | - |
| EXG Y,SP | Inherent | CF | 1 | 4 | Y « SP | - | - | - | - |

INC				Increment register or memory

| RTN | A + 1 ® A eller M + 1 ® M |
| --- | --- |
| Flaggor | N: Ettställs om resultatets teckenbit (bit 7) får värdet 1. Z: Ettställs om samtliga åtta bitar i resultatet blir noll. V: Ettställs om 2-komplementoverflow uppstår. C: Påverkas ej |
| Beskrivning |  |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| INCA | Inherent | 07 | 1 | 3 | A+1®A | Δ | Δ | Δ | - |
| INC Adr | Absolute | 37 | 2 | 4 | M(Adr) +1 ® M(Adr) |  |  |  |  |
| INC n,SP | Indexed | 47 | 2 | 4 | M(n+SP) +1 ® M(n+SP) |  |  |  |  |
| INC n,X | Indexed | 57 | 2 | 4 | M(n+X) +1 ® M(n+X) |  |  |  |  |
| INC A,X | Indexed | 67 | 1 | 4 | M(A+X) +1 ® M(A+X) |  |  |  |  |
| INC n,Y | Indexed | 77 | 2 | 4 | M(n+Y) +1 ® M(n+Y) |  |  |  |  |
| INC A,Y | Indexed | 87 | 1 | 4 | M(A+Y) +1 ® M(A+Y) |  |  |  |  |

JMP				Jump

| RTN | EA ® PC |
| --- | --- |
| Flaggor | Påverkas ej |
| Beskrivning | Ovillkorlig programflödesändring, nästa instruktion hämtas från effektiva adressen EA. |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JMP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| JMP Adr | Absolute | 33 | 2 | 2 | Adr ® PC | - | - | - | - |
| JMP n,X | Indexed | 53 | 2 | 4 | n+X ® PC |  |  |  |  |
| JMP A,X | Indexed | 63 | 1 | 4 | A+X ® PC |  |  |  |  |
| JMP n,Y | Indexed | 73 | 2 | 4 | n+Y ® PC |  |  |  |  |
| JMP A,Y | Indexed | 83 | 1 | 4 | A+Y ® PC |  |  |  |  |

JSR				Jump to subroutine

| RTN | SP–1 ® SP; PC ® M(SP); EA ® PC |
| --- | --- |
| Flaggor | Påverkas ej |
| Beskrivning | PC-värdet, som är adressen till instruktionen efter JSR-instruktionen, dvs återhoppsadressen, skrivs först på stacken. Ett hopp utförs sedan till adressen EA. |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JSR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| JSR Adr | Absolute | 34 | 2 | 4 | SP–1 ® SP PC ® M(SP) Adr ® PC | - | - | - | - |
| JSR n,X | Indexed | 54 | 2 | 5 | SP–1 ® SP PC ® M(SP) n+X ® PC |  |  |  |  |
| JSR A,X | Indexed | 64 | 1 | 5 | SP–1 ® SP PC ® M(SP) A+X ® PC |  |  |  |  |
| JSR n,Y | Indexed | 74 | 2 | 5 | SP–1 ® SP PC ® M(SP) n+Y ® PC |  |  |  |  |
| JSR A,Y | Indexed | 84 | 1 | 5 | SP–1 ® SP PC ® M(SP) A+Y ® PC |  |  |  |  |

LD				Load register

| RTN | M (EA)® R |
| --- | --- |
| Flaggor | N: Ettställs om resultatets teckenbit (bit 7) får värdet 1. Z: Ettställs om samtliga åtta bitar i resultatet blir noll. V: Nollställs. C: Påverkas ej |
| Beskrivning | Laddar dataord från minnet till angivet register R (A,X,Y eller SP) |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| LDA #Data | Immediate | F0 | 2 | 2 | Data ® A |  |  | 0 | - |
| LDA Adr | Absolute | F1 | 2 | 3 | M(Adr) ® A |  |  |  |  |
| LDA n,SP | Indexed | F2 | 2 | 3 | M(n+SP) ® A |  |  |  |  |
| LDA n,X | Indexed | F3 | 2 | 3 | M(n+X) ® A |  |  |  |  |
| LDA A,X | Indexed | F4 | 1 | 3 | M(A+X) ® A |  |  |  |  |
| LDA ,X+ | Indexed | F5 | 1 | 4 | M(X) ® A, X+1 ® X |  |  |  |  |
| LDA ,X- | Indexed | F6 | 1 | 4 | M(X) ® A, X-1 ® X |  |  |  |  |
| LDA ,+X | Indexed | F7 | 1 | 4 | X+1 ® X, M(X) ® A |  |  |  |  |
| LDA ,-X | Indexed | F8 | 1 | 4 | X–1 ® X, M(X) ® A |  |  |  |  |
| LDA n,Y | Indexed | F9 | 2 | 3 | M(n+Y) ® A |  |  |  |  |
| LDA A,Y | Indexed | FA | 1 | 3 | M(A+Y) ® A |  |  |  |  |
| LDA ,Y+ | Indexed | FB | 1 | 4 | M(Y) ® A, Y+1 ® Y |  |  |  |  |
| LDA ,Y- | Indexed | FC | 1 | 4 | M(Y) ® A, Y-1 ® Y |  |  |  |  |
| LDA ,+Y | Indexed | FD | 1 | 4 | Y+1 ® Y, M(Y) ® A |  |  |  |  |
| LDA ,-Y | Indexed | FE | 1 | 4 | Y–1 ® Y, M(Y) ® A |  |  |  |  |
| LDX #Data | Immediate | 90 | 2 | 2 | Data® X |  |  |  |  |
| LDX Adr | Absolute | A0 | 2 | 3 | M(Adr) ® X |  |  |  |  |
| LDX n,SP | Indexed | B0 | 2 | 3 | M(n+SP) ® X |  |  |  |  |
| LDX n,X | Indexed | C0 | 2 | 3 | M(n+X) ® X |  |  |  |  |
| LDX n,Y | Indexed | D0 | 2 | 3 | M(n+Y) ® X |  |  |  |  |
| LDY #Data | Immediate | 91 | 2 | 2 | Data® Y |  |  |  |  |
| LDY Adr | Absolute | A1 | 2 | 3 | M(Adr) ® Y |  |  |  |  |
| LDY n,SP | Indexed | B1 | 2 | 3 | M(n+SP) ® Y |  |  |  |  |
| LDY n,X | Indexed | C1 | 2 | 3 | M(n+X) ® Y |  |  |  |  |
| LDY n,Y | Indexed | D1 | 2 | 3 | M(n+Y) ® Y |  |  |  |  |
| LDSP #Data | Immediate | 92 | 2 | 2 | Data ® SP |  |  |  |  |
| LDSP Adr | Absolute | A2 | 2 | 3 | M(Adr) ® SP |  |  |  |  |
| LDSP n,SP | Indexed | B2 | 2 | 3 | M(n+SP) ® SP |  |  |  |  |
| LDSP n,X | Indexed | C2 | 2 | 3 | M(n+X) ® SP |  |  |  |  |
| LDSP n,Y | Indexed | D2 | 2 | 3 | M(n+Y) ® SP |  |  |  |  |

LEA				Load effective address

| Varianter |  |
| --- | --- |
| RTN | EA ® R ; R kan vara X,Y eller SP |
| Flaggor | Påverkas ej |
| Beskrivning | Laddar effektiva adressen i R. |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| LEAX n,X | Indexed | CC | 2 | 4 | X + n ® X | - | - | - | - |
| LEAX n,SP | Indexed | DC | 2 | 4 | SP + n ® X |  |  |  |  |
| LEAY n,Y | Indexed | CD | 2 | 4 | Y + n ® Y |  |  |  |  |
| LEAY n,SP | Indexed | DD | 2 | 4 | SP + n ® Y |  |  |  |  |
| LEASP n,SP | Indexed | BE | 2 | 4 | SP + n ® SP |  |  |  |  |
| LEASP n,X | Indexed | CE | 2 | 4 | X + n ® SP |  |  |  |  |
| LEASP n,Y | Indexed | DE | 2 | 4 | Y + n ® SP |  |  |  |  |

LSL				Logical shift left,      ASL Arithmetic shift left

| RTN | A <<1 ® A eller M(EA) <<1 ® M(EA) |
| --- | --- |
| Flaggor | N: Kopia av bit 7 efter skiftet. Z: Ettställs om samtliga åtta bitar i resultatet blir noll. V: Ettställs om C och bit 7 är olika efter operationen, dvs overflow vid 2-komplements-representation inträffar. C: bit 7 före skiftet blir ny carrybit efter skiftet. |
| Beskrivning | Skiftar operanden ett steg till vänster, dvs. multiplicerar ett tal med eller utan inbyggt tecken med 2. Instruktionen är identisk med ASL. |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LSL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| LSLA | Inherent | 0B | 1 | 3 | A<<1 ® A | Δ | Δ | Δ | Δ |
| LSL Adr | Absolute | 3B | 2 | 4 | M(Adr)<<1 ® M(Adr) |  |  |  |  |
| LSL n,SP | Indexed | 4B | 2 | 4 | M(n+SP)<<1 ® M(n+SP) |  |  |  |  |
| LSL n,X | Indexed | 5B | 2 | 4 | M(n+X)<<1 ® M(n+X) |  |  |  |  |
| LSL A,X | Indexed | 6B | 1 | 4 | M(A+X)<<1 ® M(A+X) |  |  |  |  |
| LSL n,Y | Indexed | 7B | 2 | 4 | M(n+Y)<<1 ® M(n+Y) |  |  |  |  |
| LSL A,Y | Indexed | 8B | 1 | 4 | M(A+Y)<<1 ® M(A+Y) |  |  |  |  |

LSR			Logical shift right

| RTN | A >>1 ® A eller M >>1 ® M |
| --- | --- |
| Flaggor | N: Nollställs. Z: Ettställs om samtliga åtta bitar i resultatet blir noll. V: Ettställs om overflow vid 2-komplements-representation inträffar. C: bit 0 före skiftet blir ny carrybit efter skiftet. |
| Beskrivning | Skiftar operanden ett steg till höger, dvs. dividerar ett tal utan inbyggt tecken med 2 |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LSR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| LSRA | Inherent | 0C | 1 | 3 | A>>1 ® A | 0 | Δ | Δ | Δ |
| LSR Adr | Absolute | 3C | 2 | 4 | M(Adr)>>1 ® M(Adr) |  |  |  |  |
| LSR n,SP | Indexed | 4C | 1 | 4 | M(n+SP)>>1 ® M(n+SP) |  |  |  |  |
| LSR n,X | Indexed | 5C | 2 | 4 | M(n+X)>>1 ® M(n+X) |  |  |  |  |
| LSR A,X | Indexed | 6C | 1 | 4 | M(A+X)>>1 ® M(A+X) |  |  |  |  |
| LSR n,Y | Indexed | 7C | 2 | 4 | M(n+Y)>>1 ® M(n+Y) |  |  |  |  |
| LSR A,Y | Indexed | 8C | 1 | 4 | M(A+Y)>>1 ® M(A+Y) |  |  |  |  |

NEG			Negate register or memory

| RTN | 0 – R ® R eller 0 – M ® M |
| --- | --- |
| Flaggor | N: Ettställs om resultatets teckenbit (bit 7) får värdet 1. Z: Ettställs om samtliga åtta bitar i resultatet blir noll, dvs om det gamla värdet är noll. V: Ettställs om 2-komplementoverflow uppstår. C: Ettställs om det gamla värdet ¹ 0. |
| Beskrivning | 2-komplementerar innehållet i angivet register eller minnesinnehåll. |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| NEGA | Inherent | 06 | 1 | 3 | – A ® A | Δ | Δ | Δ | Δ |
| NEG Adr | Absolute | 36 | 2 | 4 | – M(Adr) ® M(Adr) |  |  |  |  |
| NEG n,SP | Indexed | 46 | 2 | 4 | – M(n+SP) ® M(n+SP) |  |  |  |  |
| NEG n,X | Indexed | 56 | 2 | 4 | – M(n+X) ® M(n+X) |  |  |  |  |
| NEG A,X | Indexed | 66 | 1 | 4 | – M(A+X) ® M(A+X) |  |  |  |  |
| NEG n,Y | Indexed | 76 | 2 | 4 | – M(n+Y) ® M(n+Y) |  |  |  |  |
| NEG A,Y | Indexed | 86 | 1 | 4 | – M(A+Y) ® M(A+Y) |  |  |  |  |

NOP			No operation

| RTN |  |
| --- | --- |
| Flaggor | Påverkas ej |
| Beskrivning | Instruktionen utför ingenting |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| NOP | Inherent | 00 | 1 | 2 | No operation | - | - | - | - |

ORA			Logical OR data into register A

| RTN | A  M ® A |
| --- | --- |
| Flaggor | N: Ettställs om resultatets teckenbit (bit 7) får värdet 1. Z: Ettställs om samtliga åtta bitar i resultatet blir noll. V: Nollställs. C: Påverkas ej |
| Beskrivning | Utför bitvis OR-operation mellan dataordet i minnet och innehållet i register A. Resultatet placeras i register A. |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| ORA #Data | Immediate | 9A | 2 | 4 | AData ® A | Δ | Δ | 0 | - |
| ORA Adr | Absolute | AA | 2 | 5 | AM(Adr) ® A |  |  |  |  |
| ORA n,SP | Indexed | BA | 2 | 5 | AM(n+SP) ® A |  |  |  |  |
| ORA n,X | Indexed | CA | 2 | 5 | AM(n+X) ® A |  |  |  |  |
| ORA n,Y | Indexed | DA | 2 | 5 | AM(n+Y) ® A |  |  |  |  |

ORCC			Logical OR Data into register CC

| RTN | CC  Data ® CC |
| --- | --- |
| Flaggor | Flaggorna ettställs i de positioner där CC eller Data innehåller någon etta |
| Beskrivning | Utför bitvis OR-operation mellan innehållet i flaggregistret (CC) och dataordet. Resultatet placeras i flaggregistret |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORCC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metod | OP | # | ~ |  | I | N | Z | V | C |
| ORCC #Data | Inherent | 02 | 2 | 4 | CC Data ® CC | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |

PSH				Push register on Stack

| RTN | SP–1 ® SP R ® M(SP) |
| --- | --- |
| Flaggor | Påverkas ej |
| Beskrivning | Stackpekaren uppdateras först. Angivet registerinnehåll skrivs sedan på stacken |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| PSHA | Inherent | 10 | 1 | 3 | SP–1 ® SP A ® M(SP) | - | - | - | - |
| PSHX | Inherent | 11 | 1 | 3 | SP–1 ® SP X ® M(SP) |  |  |  |  |
| PSHY | Inherent | 12 | 1 | 3 | SP–1 ® SP Y ® M(SP) |  |  |  |  |
| PSHCC | Inherent | 13 | 1 | 3 | SP–1 ® SP CC ® M(SP) |  |  |  |  |

PUL				Pull register from stack

| Varianter |  |
| --- | --- |
| RTN | M(SP) ® R SP+1 ® SP |
| Flaggor | Flaggorna påverkas endast vid PULC, då flaggorna får värden från stacken |
| Beskrivning | Översta dataordet på stacken läses och placeras i angivet register. Stackpekaren uppdateras sedan |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| PULA | Inherent | 14 | 1 | 3 | M(SP) ® A, SP+1 ® SP | - | - | - | - |
| PULX | Inherent | 15 | 1 | 3 | M(SP) ® X SP+1 ® SP | - | - | - | - |
| PULY | Inherent | 16 | 1 | 3 | M(SP) ® Y SP+1 ® SP | - | - | - | - |
| PULCC | Inherent | 17 | 1 | 3 | M(SP) ® CC SP+1 ® SP | Δ | Δ | Δ | Δ |

ROL			Rotate left

| RTN | A <<A ® A eller M <<1 ® M |
| --- | --- |
| Flaggor | N: Kopia av bit 7 efter skiftet. Z: Ettställs om samtliga åtta bitar i resultatet blir noll. V: Ettställs om C och bit 7 är olika efter operationen, dvs overflow vid 2-komplements-representation inträffar. C: bit 7 före skiftet blir ny carrybit efter skiftet. |
| Beskrivning | Skiftar operanden ett steg till vänster, Carry-flaggan ingår i skiftet. |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| ROLA | Inherent | 0D | 1 | 3 | A<<1 ® A | Δ | Δ | Δ | Δ |
| ROL Adr | Absolute | 3D | 2 | 4 | M(Adr)<<1 ® M(Adr) |  |  |  |  |
| ROL n,SP | Indexed | 4D | 2 | 4 | M(n+SP)<<1 ® M(n+SP) |  |  |  |  |
| ROL n,X | Indexed | 5D | 2 | 4 | M(n+X)<<1 ® M(n+X) |  |  |  |  |
| ROL A,X | Indexed | 6D | 1 | 4 | M(A+X)<<1 ® M(A+X) |  |  |  |  |
| ROL n,Y | Indexed | 7D | 2 | 4 | M(n+Y)<<1 ® M(n+Y) |  |  |  |  |
| ROL A,Y | Indexed | 8D | 1 | 4 | M(A+Y)<<1 ® M(A+Y) |  |  |  |  |

ROR			Rotate right

| RTN | A >>1 ® A eller M >>1 ® M |
| --- | --- |
| Flaggor | N: C före skiftoperationen. Z: Ettställs om samtliga åtta bitar i resultatet blir noll. V: Ettställs om overflow vid 2-komplements-representation inträffar. C: bit 0 före skiftet blir ny carrybit efter skiftet. |
| Beskrivning | Skiftar operanden ett steg till höger, Carry-flaggan ingår i skiftet. |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| RORA | Inherent | 0E | 1 | 3 | A>>1 ® A | Δ | Δ | Δ | Δ |
| ROR Adr | Absolute | 3E | 2 | 4 | M(Adr)>>1 ® M(Adr) |  |  |  |  |
| ROR n,SP | Indexed | 4E | 2 | 4 | M(n+SP)>>1 ® M(n+SP) |  |  |  |  |
| ROR n,X | Indexed | 5E | 2 | 4 | M(n+X)>>1 ® M(n+X) |  |  |  |  |
| ROR A,X | Indexed | 6E | 1 | 4 | M(A+X)>>1 ® M(A+X) |  |  |  |  |
| ROR n,Y | Indexed | 7E | 2 | 4 | M(n+Y)>>1 ® M(n+Y) |  |  |  |  |
| ROR A,Y | Indexed | 8E | 1 | 4 | M(A+Y)>>1 ® M(A+Y) |  |  |  |  |

RTS			Return from Subroutine

| RTN | M(SP) ® PC; SP+1 ® SP |
| --- | --- |
| Flaggor | Påverkas ej |
| Beskrivning | Återhopp från en subrutin utförs genom att översta dataordet på stacken, dvs återhoppsadressen, läses och placeras i PC. Stackpekaren uppdateras sedan |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| RTS | Inherent | 43 | 1 | 2 | M(SP) ® PC SP+1 ® SP | - | - | - | - |

RTI				Return from Interrupt

| Varianter |  |
| --- | --- |
| RTN | M(SP) ® CC; SP+1 ® SP, M(SP) ® A; SP+1 ® SP, M(SP) ® X; SP+1 ® SP, M(SP) ® Y; SP+1 ® SP, M(SP) ® PC; SP+1 ® SP |
| Flaggor | Påverkas ej |
| Beskrivning | Återhopp från undantagshantering utförs genom att samtliga register återställes från stacken och stackpekaren uppdateras. |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | I | N | Z | V | C |
| RTI | Inherent | 44 | 1 | 6 | M(SP) ® CC; SP+1 ® SP, M(SP) ® A; SP+1 ® SP, M(SP) ® X; SP+1 ® SP, M(SP) ® Y; SP+1 ® SP, M(SP) ® PC; SP+1 ® SP | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |

SBCA			Subtract with borrow Data from	register A

| RTN | A – M – C ® A, M = data från minneasadress eller instruktionen själv och C = carryflaggan (här borrow) i flaggregistret (CCR). |
| --- | --- |
| Flaggor | N: Ettställs om resultatets teckenbit (bit 7) får värdet 1 vid subtraktionen. Z: Ettställs om samtliga åtta bitar i resultatet blir noll vid subtraktionen. V: Ettställs om overflow vid 2-komplementsrepresentation inträffar vid subtraktionen. C: Ettställs om en lånesiffra = 1 ("borrow") uppstår från bitpositionen längst till vänster vid subtraktionen |
| Beskrivning | Utför åttabitars subtraktion av dataordet i minnet från innehållet i register A, resultatet placeras i register A. En eventuell lånebit (borrow) som uppstår vid subtraktionen placeras i C-biten (C-flaggan) i CC-registret. Det gamla värdet på C-biten i flaggregistret används som lånesiffra i minst signifikant position (lånesiffra in) vid subtraktionen. |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| SBCA #Data | Immediate | 93 | 2 | 4 | A–Data-C ® A | Δ | Δ | Δ | Δ |
| SBCA Adr | Absolute | A3 | 2 | 5 | A–M(Adr)-C ® A |  |  |  |  |
| SBCA n,SP | Indexed | B3 | 2 | 5 | A – M(n+SP) – C ® A |  |  |  |  |
| SBCA n,X | Indexed | C3 | 2 | 5 | A – M(n+X) – C ® A |  |  |  |  |
| SBCA n,Y | Indexed | D3 | 2 | 5 | A – M(n+Y) – C ® A |  |  |  |  |

ST				Store register into memory

| RTN | R ® M |
| --- | --- |
| Flaggor | N: Påverkas ej. Z: Påverkas ej. V: Påverkas ej. C: Påverkas ej |
| Beskrivning | Lagrar angivet registerinnehåll i minnet på den effektiva adressen |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| STA Adr | Absolute | E1 | 2 | 3 | A ® M(Adr) | - | - | - | - |
| STA n,SP | Indexed | E2 | 2 | 3 | A ® M(n+SP) |  |  |  |  |
| STA n,X | Indexed | E3 | 2 | 3 | A ® M(n+X) |  |  |  |  |
| STA A,X | Indexed | E4 | 1 | 3 | A ® M(A+X) |  |  |  |  |
| STA ,X+ | Indexed | E5 | 1 | 4 | A ® M(X), X+1 ® X |  |  |  |  |
| STA ,X- | Indexed | E6 | 1 | 4 | A ® M(X), X–1 ® X |  |  |  |  |
| STA ,+X | Indexed | E7 | 1 | 4 | X+1 ® X, A ® M(X) |  |  |  |  |
| STA ,-X | Indexed | E8 | 1 | 4 | X–1 ® X, A ® M(X) |  |  |  |  |
| STA n,Y | Indexed | E9 | 2 | 3 | A ® M(n+Y) |  |  |  |  |
| STA A,Y | Indexed | EA | 1 | 3 | A ® M(A+Y) |  |  |  |  |
| STA ,Y+ | Indexed | EB | 1 | 4 | A ® M(Y), Y+1 ® Y |  |  |  |  |
| STA ,Y- | Indexed | EC | 1 | 4 | A ® M(Y), Y–1 ® Y |  |  |  |  |
| STA ,+Y | Indexed | ED | 1 | 4 | Y+1 ® Y, A ® M(Y) |  |  |  |  |
| STA ,-Y | Indexed | EE | 1 | 4 | X–1 ® X, A ® M(X) |  |  |  |  |
| STX Adr | Absolute | 30 | 2 | 3 | X ® M(Adr) |  |  |  |  |
| STX n,SP | Indexed | 40 | 2 | 3 | X ® M(n+SP) |  |  |  |  |
| STX n,X | Indexed | 50 | 2 | 3 | X ® M(n+X) |  |  |  |  |
| STX A,X | Indexed | 60 | 2 | 3 | X ® M(A+X) |  |  |  |  |
| STX n,Y | Indexed | 70 | 2 | 3 | X ® M(n+Y) |  |  |  |  |
| STX A,Y | Indexed | 80 | 2 | 3 | X ® M(A+Y) |  |  |  |  |
| STY Adr | Absolute | 31 | 2 | 3 | Y ® M(Adr) |  |  |  |  |
| STY n,SP | Indexed | 41 | 2 | 3 | Y ® M(n+SP) |  |  |  |  |
| STY n,X | Indexed | 51 | 2 | 3 | Y ® M(n+X) |  |  |  |  |
| STY A,X | Indexed | 60 | 2 | 3 | Y ® M(A+X) |  |  |  |  |
| STY n,Y | Indexed | 71 | 2 | 3 | Y ® M(n+Y) |  |  |  |  |
| STY A,Y | Indexed | 81 | 2 | 3 | Y ® M(A+Y) |  |  |  |  |
| STSP Adr | Absolute | 32 | 2 | 3 | SP ® M(Adr) |  |  |  |  |
| STSP n,SP | Indexed | 42 | 2 | 3 | SP ® M(n+SP) |  |  |  |  |
| STSP n,X | Indexed | 52 | 2 | 3 | SP ® M(n+X) |  |  |  |  |
| STSP A,X | Indexed | 62 | 2 | 3 | SP ® M(A+X) |  |  |  |  |
| STSP n,Y | Indexed | 72 | 2 | 3 | SP ® M(n+Y) |  |  |  |  |
| STSP A,Y | Indexed | 82 | 2 | 3 | SP ® M(A+Y) |  |  |  |  |

SUBA			Subtract data from register A

| RTN | A – Opr ® A |
| --- | --- |
| Flaggor | N: Ettställs om resultatets teckenbit (bit 7) får värdet 1 vid subtraktionen. Z: Ettställs om samtliga åtta bitar i resultatet blir noll vid subtraktionen. V: Ettställs om overflow vid 2-komplementsrepresentation inträffar vid subtraktionen. C: Ettställs om en lånesiffra = 1 uppstår från bitpositionen längst till vänster vid subtraktionen. |
| Beskrivning | Utför åttabitars subtraktion av operanden från innehållet i register A. Resultatet placeras i register A. En eventuell lånebit (borrow) som uppstår vid subtraktionen placeras i C-biten (C-flaggan) i CC-registret. C-flaggan representerar i detta fall en lånesiffra vid subtraktion och sätts till inversen av det värde som kommer ut från ALU:n när subtraktionen A – M utförs på det traditionella sättet A + M' + 1 |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| SUBA #Data | Immediate | 94 | 2 | 4 | A–Data ® A | Δ | Δ | Δ | Δ |
| SUBA Adr | Absolute | A4 | 2 | 5 | A–M(Adr) ® A |  |  |  |  |
| SUBA n,SP | Indexed | B4 | 1 | 5 | A – M(n+SP) ® A |  |  |  |  |
| SUBA n,X | Indexed | C4 | 2 | 5 | A – M(n+X) ® A |  |  |  |  |
| SUBA n,Y | Indexed | D4 | 2 | 5 | A – M(n+Y) ® A |  |  |  |  |

TFR			Transfer register to register

| Varianter |  |
| --- | --- |
| RTN | R1 ® R2 |
| Flaggor | Påverkas ej såvida man inte flyttar ett registerinnehåll till CC-registret |
| Beskrivning | Data kopieras mellan angivna register |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TFR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| TFR A,CC | Inherent | 18 | 1 | 2 | A ® CC | Δ | Δ | Δ | Δ |
| TFR CC,A | Inherent | 19 | 1 | 2 | CC ® A | - | - | - | - |
| TFR X,Y | Inherent | 1A | 1 | 2 | X ® Y | - | - | - | - |
| TFR Y,X | Inherent | 1B | 1 | 2 | Y ® X | - | - | - | - |
| TFR X,SP | Inherent | 1C | 1 | 2 | X ® SP | - | - | - | - |
| TFR SP,X | Inherent | 1D | 1 | 2 | SP ® X | - | - | - | - |
| TFR Y,SP | Inherent | 1E | 1 | 2 | Y ® SP | - | - | - | - |
| TFR SP,Y | Inherent | 1F | 1 | 2 | SP ® Y | - | - | - | - |

TST				Test

| RTN | A – 0 eller M – 0 M = data från minnesadress |
| --- | --- |
| Flaggor | N: Ettställs om resultatets teckenbit (bit 7) får värdet 1. Z: Ettställs om samtliga åtta bitar i resultatet blir noll. V: Nollställs. C: Nollställs |
| Beskrivning | Låter datavärdet i A eller M passera ALU:n och sätter flaggvipporna N och Z så att man kan avgöra datavärdets tecken eller om det är noll. Endast flaggvipporna påverkas. |

Detaljer:

| Instruktion | Adressering |  |  |  | Operation | Flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variant | metod | OP | # | ~ |  | N | Z | V | C |
| TSTA | Inherent | 09 | 1 | 2 | A–0 | Δ | Δ | 0 | 0 |
| TST Adr | Absolute | 39 | 2 | 3 | M(Adr)–0 |  |  |  |  |
| TST n,SP | Indexed | 49 | 1 | 3 | M(n+SP) – 0 |  |  |  |  |
| TST n,X | Indexed | 59 | 1 | 3 | M(n+X) – 0 |  |  |  |  |
| TST A,X | Indexed | 69 | 1 | 3 | M(A+X) – 0 |  |  |  |  |
| TST n,Y | Indexed | 79 | 1 | 3 | M(n+Y) – 0 |  |  |  |  |
| TST A,Y | Indexed | 89 | 1 | 3 | M(A+Y) – 0 |  |  |  |  |

## ALU-funktioner

| Flisp ALU (Aritmetic and Logic Unit) arbetar med 8-bitars operander (D och E) samt 1-bits operand Cin. Resultatet består av 8-bitar (U) och fyra ”flaggbitar”, N,Z,V och C. |  |  |
| --- | --- | --- |
| U(u7-u0) | Utsignal, 8 bitar, resultatet av ALU:ns operation |  |
| D(d7-d0) | Insignal, 8 bitar, operand 1 |  |
| E(e7-e0) | Insignal, 8 bitar, operand 2 |  |
| Cin | Insignal, 1 bit, operand 3 |  |
| F = (f3, f2, f1, f0). | Bestämmer den operation som utförs av ALU:n |  |
| N | Teckenflaggan är identisk med den mest signifikanta biten (teckenbiten) av utsignalen U från ALU:n |  |
| Z | Nollflaggan, visar om en ALU-operation ger värdet noll som resultat på U-utgången |  |
| V | Spillflaggan visar om en aritmetisk operation ger "overflow" enligt reglerna för 2-komplementaritmetik. V-flaggans värde är 0 vid andra operationer än aritmetiska |  |
| C | Carryflaggan innehåller minnessiffran ut (carry-out) från den mest signifikanta bitpositionen (längst till vänster) då en aritmetisk operation utförs av ALU:n. Vid subtraktion gäller för denna ALU att C = 1 om lånesiffra (borrow) uppstår och C = 0 om lånesiffra inte uppstår. Carryflaggans värde är 0 vid andra operationer än aritmetiska |  |

### Funktionstabell för ALU

| funktion |  |  |  | operation | flaggor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f3 | f2 | f1 | f0 | RTN | N | Z | V | C |
| 0 | 0 | 0 | 0 | U=0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | U=FD16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | U=FE16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | U=FF16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | U=E | u7 | (1) | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | U=D1k + Cin | u7 | (1) | (8) | (7) |
| 0 | 1 | 1 | 0 | U=DE | u7 | (1) | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | U=DE | u7 | (1) | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | U=DE | u7 | (1) | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | U=D + Cin | u7 | (1) | (2) | (3) |
| 1 | 0 | 1 | 0 | U=D + FF16 | u7 | (1) | (2) | (3) |
| 1 | 0 | 1 | 1 | U=D + E + Cin | u7 | (1) | (2) | (3) |
| 1 | 1 | 0 | 0 | U=D + E1k + Cin | u7 | (1) | (2) | (3) |
| 1 | 1 | 0 | 1 | U=D<<1 (Cin) | u7 | (1) | (6) | (4) |
| 1 | 1 | 1 | 0 | U=(Cin) D >> 1 | u7 | (1) | (6) | (5) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | U=(d7) D >> 1 | u7 | (1) | 0 | (5) |

Anm:

D1k = 1-komplement D = D'

(1) 	Z=u7∧u6∧u5∧u4∧u3∧u2∧u1∧u0, 
		dvs. Z=1  då samtliga bitar i  register U är 0, Z=0 annars.

(2)		V=(u7∧d7∧e7)∨(u7∧d7∧e7), 
		dvs. V-flaggan sätts enligt reglerna för tvåkomplementsaritmetik.

(3)  	C = c8, dvs. carry ut från additionen av de mest signifikanta siffrorna.

(4)  	C = utskiftad bit, dvs. bit d7 före vänsterskiftet.

(5)		C = utskiftad bit, dvs. bit d0 före högerskiftet.

(6)		V = Cind7 vid högerskift, d7d6 vid vänsterskift, dvs. sätts till 1
 		om skiftet föranleder teckenbyte.

(7)  	C nollställs om D=0, C ettställs annars.

(8)  	V ettställs om D=(10000000)2, V nollställs annars.

# Dataväg, styrenhet och minne

## RTN (register transfer notation)

| Operationsbeskrivningar |  |
| --- | --- |
| n | Konstant uttryckt i talbas 10 |
| Nr | Konstanten N uttryckt i talbasen r. |
| EA | Effektiv adress |
| Opr | Operand, data på effektiv adress |
| M(Adr) | Minnesinnehåll på adressen ”Adr” |
| → | Kopiering |
| Följande symboler är beteckningar som reserverats för FLISP register |  |
| A | Ackumulator A |
| X | Adressregister X |
| Y | Adressregister Y |
| CC | Flaggregister (Condition Codes) |
| PC | Programräknare (Program Counter) |
| SP | Stackpekare (Stack Pointer) |
| T | Temporärregister |
| R | Resultatregister |
| TA | Temporärt adressregister |
| Följande symboler är beteckningar som reserverats för villkorsindikatorer (flaggor). |  |
| N | Teckenflaggan ("Negative") |
| Z | Nollflaggan ("Zero") |
| V | Overflowflaggan |
| C | Carryflaggan |
| Operatorer |  |
| + | Addition |
| - | Subtraktion |
|  | Logiskt ”OCH” (AND) |
|  | Logiskt ”ELLER” (OR) |
|  | Logiskt ”EXKLUSIVT ELLER” (XOR) |
| Opr<<1 (d) | ”Opr” skiftas vänster ett steg. Biten d skiftas in i den minst signifikanta positionen. |
| (d) 1>>Opr | ”Opr” skiftas höger. Biten d skiftas in i den mest signifikanta positionen. |
| Opr’ | Bitvis komplementering av operanden ”Opr” |
| Relationsoperatorer |  |
| = | likhet |
| != | olikhet |
| > | större än |
| < | mindre än |
| >= | större än eller likhet |
| <= | mindre än eller likhet |

### Signaler i fast styrenhet

| Signal | Funktion |
| --- | --- |
| Insignaler till styrenheten |  |
| CP | ”Clock Pulse”, systemklocka |
| Reset | Asynkron återställningssignal |
| Interrupt | Extern avbrottsignal, samplas vid CP (positiv flank),kontrolleras vid NF |
| Qstate | Tillstånd, ”state” anges på hexadecimal form med siffrorna 0 t.o.m F, dvs totalt 16 olika tillstånd |
| Iopcode | Operationskod, anger innehållet i instruktionsregistret avkodat av en ”en av 256-väljare”. ”opcode” anges på hexadecimal form, dvs 0 t.o.m FF. |
| N-flagga | N-flaggan, dvs. bit 3 i CC |
| Z-flagga | Z-flaggan, dvs. bit 2 i CC |
| V-flagga | V-flaggan, dvs. bit 1 i CC |
| C-flagga | C-flaggan, dvs. bit 0 i CC |
| Utsignaler från styrenheten |  |
| LDA | ”Load register A enable”, Ackumulator |
| LDI | ”Load register I enable”, instruktionsregister |
| OEA | ”Output enable register A”, Ackumulator |
| LDT | ”Load register T enable”, Temporärregister |
| CLRT | ”Clear register T”, Temporärregister |
| LDR | ”Load register R enable”, Resultatregister |
| OER | ”Output enable register R”, Resultatregister |
| LDCC | ”Load register CC enable”, Flaggregister (Condition Codes) |
| OECC | ”Output enable register CC”, Flaggregister (Condition Codes) |
| LDX | ”Load register X enable”, Adressregister |
| OEX | ”Output enable register X”, Flaggregister |
| LDY | ”Load register Y enable”, Adressregister |
| OEY | ”Output enable register Y”, Flaggregister |
| LDPC | ”Load register PC enable”, Programräknare |
| OEPC | ”Output enable register PC”, Programräknare |
| INCPC | ”Increment register PC”, Addera 1 till programräknare |
| LDSP | ”Load register SP enable”, Stackpekare |
| OESP | ”Output enable register SP”, Stackpekare |
| INCSP | ”Increment register PC”, Addera 1 till stackpekare |
| DECSP | ”Decrement register SP”, Subtrahera 1 från stackpekare |
| LDTA | ”Load register TA enable”, Adressberäkningsregister |
| MR | ”Memory Read”, Avkoda adressbuss och klocka ut data från minne/”Input” |
| MW | ”Memory Write”, Avkoda adressbuss och klocka in data till minne/”Output” |
| f3..f0 | Funktionsväljare för ALU (se sidan 44) |
| g14..g0 | Styrsignaler för väljarfunktioner (se sidan 48) |

### Dessutom genereras internt signalen NF (New Fetch) för att initiera en ny hämtfas.

### Styrsignaler för väljarfunktioner

Val av flaggsättning i CC

| g3 | g2 | C väljs enligt: | RTN |  | g5 | g4 | V väljs enligt: | RTN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | C tas från ALU:n | ALU(C)→C |  | 0 | 0 | V tas från ALU:n | ALU(V)→V |
| 0 | 1 | C tas från bit 0 på bussen | b0→ C |  | 0 | 1 | V tas från bit 1 på bussen | b1→ V |
| 1 | 0 | Återställning (nollställning) av C | 0→ C |  | 1 | 0 | Återställning (nollställning) av V | 0→ V |
| 1 | 1 | C återförs (ändras ej) |  |  | 1 | 1 | V återförs (ändras ej) |  |

| g7 | g6 | Z väljs enligt: | RTN |  | g9 | g8 | N väljs enligt: | RTN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Z tas från ALU:n | ALU(Z)→ Z |  | 0 | 0 | V tas från ALU:n | ALU(N)→N |
| 0 | 1 | Z tas från bit 2 på bussen | b2→ Z |  | 0 | 1 | N tas från bit 3 på bussen | b3→ N |
| 1 | 0 | Återställning (nollställning) av Z | 0→ Z |  | 1 | 0 | Återställning (nollställning) av N | 0→ N |
| 1 | 1 | Z återförs (ändras ej) |  |  | 1 | 1 | N återförs (ändras ej) |  |

| g11 | g10 | I väljs enligt: | RTN |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | I återförs (ändras ej) |  |
| 0 | 1 | I tas från bit 4 på bussen | b4→ I |
| 1 | 0 | I återställs (ettställs) | 1→ I |
| 1 | 1 | I återförs (ändras ej) |  |

Val av Carry in till ALU

| g1 | g0 | Signal till Cin | RTN |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | konstant värde 0 | 0→ Cin |
| 0 | 1 | konstant värde 1 | 1→ Cin |
| 1 | 0 | C-flagga från CC | C→ Cin |
| 1 | 1 | C-flagga invers från CC | C’→ Cin |

Val av register för adressering av minne/IO

| g14 | g13 | g12 | Register till adressbuss: | RTN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Register PC | M(PC) |
| 0 | 0 | 1 | Register SP (”bas”) och register T (”offset”) | M(T+SP) |
| 0 | 1 | 0 | Register Y (”bas”) och register T (”offset”) | M(T+Y) |
| 0 | 1 | 1 | Register X (”bas”) och register T (”offset”) | M(T+X) |
| 1 | 0 | 0 | Adressberäkningsregister, ingen offset | M(TA) |
| 1 | 0 | 1 | Adressberäkningsregister, ingen offset | M(TA) |
| 1 | 1 | 0 | Adressberäkningsregister, ingen offset | M(TA) |
| 1 | 1 | 1 | Adressberäkningsregister, ingen offset | M(TA) |

### Villkorstest

| Relation | Betydelse | Datatyper | Flaggvillkor | Instruktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkla flaggtest |  |  |  |
| == | Lika | signed/unsigned | Z=1 | BEQ |
| != | Skild från | signed/unsigned | Z=0 | BNE |
| <0 | Mindre än 0, (Negativt) | signed | N=1 | BMI |
| >=0 | Större än, eller lika med 0 | signed | N=0 | BPL |
|  | Tvåkomplementspill | signed | V=1 | BVS |
|  | Inget tvåkomplementspill | signed | V=0 | BVC |
|  | Jämförelse av tal utan tecken |  |  |  |
| > | Större än | unsigned | C + Z = 0 | BHI |
| >= | Större än eller lika | unsigned | C=0 | BCC |
| < | Mindre än | unsigned | C=1 | BCS |
| <= | Mindre än eller lika | unsigned | C + Z = 1 | BLS |
|  | Jämförelse av tal med tecken |  |  |  |
| > | Större än | signed | Z + ( N  V ) = 0 | BGT |
| >= | Större än eller lika | signed | N  V = 0 | BGE |
| < | Mindre än | signed | N  V = 1 | BLT |
| <= | Mindre än eller lika | signed | Z + ( N  V ) = 1 | BLE |

### ASCII-tabellen

| Hex | ASCII | Hex | ASCII | Hex | ASCII | Hex | ASCII | Hex | ASCII | Hex | ASCII | Hex | ASCII | Hex | ASCII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | NUL | 10 | DLE | 20 |  | 30 | 0 | 40 | @ | 50 | P | 60 | ` | 70 | p |
| 01 | SOH | 11 | DC1 | 21 | ! | 31 | 1 | 41 | A | 51 | Q | 61 | a | 71 | q |
| 02 | STX | 12 | DC2 | 22 | " | 32 | 2 | 42 | B | 52 | R | 62 | b | 72 | r |
| 03 | ETX | 13 | DC3 | 23 | # | 33 | 3 | 43 | C | 53 | S | 63 | c | 73 | s |
| 04 | EOT | 14 | DC4 | 24 | $ | 34 | 4 | 44 | D | 54 | T | 64 | d | 74 | t |
| 05 | ENQ | 15 | NAK | 25 | % | 35 | 5 | 45 | E | 55 | U | 65 | e | 75 | u |
| 06 | ACK | 16 | SYN | 26 | & | 36 | 6 | 46 | F | 56 | V | 66 | f | 76 | v |
| 07 | BEL | 17 | ETB | 27 | ' | 37 | 7 | 47 | G | 57 | W | 67 | g | 77 | w |
| 08 | BS | 18 | CAN | 28 | ( | 38 | 8 | 48 | H | 58 | X | 68 | h | 78 | x |
| 09 | HT | 19 | EM | 29 | ) | 39 | 9 | 49 | I | 59 | Y | 69 | i | 79 | y |
| 0A | LF | 1A | SUB | 2A | * | 3A | : | 4A | J | 5A | Z | 6A | j | 7A | z |
| 0B | VT | 1B | ESC | 2B | + | 3B | ; | 4B | K | 5B |  | 6B | k | 7B | { |
| 0C | FF | 1C | FS | 2C | , | 3C | < | 4C | L | 5C | \ | 6C | l | 7C | ¦ |
| 0D | CR | 1D | GS | 2D | − | 3D | = | 4D | M | 5D |  | 6D | m | 7D | } |
| 0E | SO | 1E | RS | 2E | . | 3E | > | 4E | N | 5E | ^ | 6E | n | 7E | ~ |
| 0F | S1 | 1F | US | 2F | / | 3F | ? | 4F | O | 5F | _ | 6F | o | 7F | DEL |